DB3708

济宁市地方标准

DB3708 /T ×××××—2021

城乡河道保洁服务规范

（征求意见稿）

2021 - ×× - ××发布

2021 - ×× - ××实施

济宁市市场监督管理局  发布

ICS 01.040.03

A 00

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由济宁市城乡水务局提出并归口。

本文件起草单位：山东伟琦物业服务有限公司、济宁市水利事业发展中心。

本文件主要起草人：王齐敏、苏洪宪、李利东、李培培、张红、朱佳磊、苏超、陈长华、王利、谢帆、杜秀丽、李宁、贾晓冬、李亚男、张力、刘继柱、王齐超、孙华琼、徐子昂。

城乡河道保洁服务规范

- 范围

本文件规定了城乡河道保洁服务的术语和定义、基本要求、服务内容、应急反应、服务质量作业标准要求、档案、记录管理。

本文件适用于济宁市城乡河道的保洁服务管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T15624.1-2003 服务标准化工作指南第1部分：总则

CJJ27-2005城镇环境卫生设施设置标准

国务院 中华人民共和国河道管理条例（国务院令第3号）2018

建设部建城 城市环境卫生质量标准（1997年2月3日[1997]21号发布）

山东省人民政府 山东省城镇容貌和环境卫生管理办法（省政府第218号） 2010

山东省济宁市人大常委会 济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例 2016

- 术语和定义

- 服务

为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。包括供方为顾客提供人员劳务活动完成的结果；供方为顾客提供通过人员对实物付出劳务活动完成的结果；供方为顾客提供实物实用活动完成的结果。。

保洁管理

所有权人（业主）通过招投标选聘物业管理企业，由业主和物业管理企业按照物业服务合同约定，对河道水域及沿岸的日常保洁、水草打捞、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。。

河道保洁服务

在城乡河道、沟渠管理范围内。

河道保洁

采取打捞清理河面水域漂浮垃圾、水草及沟渠乱堆秸秆，堤防、河滩及管理范围内垃圾捡拾清理等保洁措施保持河道干净、通畅。

- 河道水域管理

对河道水域野生杂草及镇乡沟渠季节性乱堆秸秆等进行季节性剪割、打捞、清理，确保河道通畅、干净。

- 非法偷排废水废液监控

发现入河湖非法偷排废水废液及时反馈。

- 基本要求

  - 服务企业要求

    - 按《物业管理企业资质管理办法》的规定，必须具备独立的法人资格，具备从事相应物业管理服务的人力、物资、专业设备设施、经营场所等条件。

    - 服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。

    - 根据城乡河道物业服务特点，制定完善的物业管理方案和工作流程。

    - 制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法，包括岗位职责、考核标准、员工培训、安全管理、档案管理等制度。

  - 服务人员要求

    - 物业管理服务人员取得职业资格证书或企业培训上岗证书，国家规定的专业操作人员必须持证上岗。

    - 物业管理服务人员统一着装、佩戴标志，仪表仪容端庄整洁，举止大方，行为规范。

    - 在办公服务区域张贴管理服务人员架构图（姓名、照片、职位）和服务人员、应急管理人员联系电话。

  - 设备设施要求

    - 物业服务中需要的打捞工具应齐备，分日常工具及应急件，对日常工具应保留相应库存。

    - 应配备打捞船只、割草船，确保对责任区内水域打捞、割草作业。

    - 应配备救生用具用品，确保作业人员规范作业。

- 服务内容

  - 日常保洁

    - 项目

1）河道主干道清洁；

2）河道支干道清洁；

3）沟渠清洁。

4）水生物打捞清理；

5）沿岸绿化带内垃圾清理；

6）沿岸打捞物清理；

    - 准备工作

      - 检查工作服是否统一穿戴整齐、救生衣是否穿好。

      - 准备好所需的工具和用具。如：打捞杆、割草船、救生圈、工作服、橡胶鞋、橡胶手套和口罩等

      - 检查当天天气、主航道检查是否过往大船、割草船运行状况。

    - 保洁规程

      - 每天晨会安排当天工作重点，检查安全装备是否齐全，人员着装是否符合要求，船只是否运作良好。

      - 清洁程序：检查工作人员仪容仪表→检查打捞船、打捞工具、救生衣、防护服、垃圾夹等→打捞收集废弃物→装入船舱或垃圾袋→巡回检查→指定区域倾倒打捞物、垃圾。

      - 河道的清洁一般应“从外到内，从上游到下游”依次进行。

  - 河（湖）道保洁

    - 实施方案

      - 按要求配备保洁人员，保持河面清洁。

      - 开船船员和打捞人员按各种职责做好各项检查和准备工作。

      - 打捞的漂浮物应及时运至垃圾中转站或处理场。

      - 未经相关部门批准，河道内不得擅自设置拦污装置。

      - 作业人员统一着装，持证上岗，水上作业时应穿救生衣。

    - 巡回检查

      - 巡查范围

- 除了对养护对象的日常巡查，对发现违法违章行为和不文明现象应及时进行劝阻。

      - 巡查要求

- 按要求配备巡查人员，每天全线巡查至少4次,发现问题及时报告，并进行应急处理；巡查人员应配备必要的装备，零星垃圾及时处理；巡查时及时掌握河道、河岸是否清洁；巡查人员对违法违章行为有劝阻义务，并及时上报；遇重大活动及节假日，应积极主动加强巡查，配合河道监管部门做好保障工作，做好记录及时上报；遇到防汛、抗雪等紧急状况，应优先配合河道监管部门做好抢险应急工作，第一时间掌握防汛隐患，作好记录及时上报.

    - 打捞作业方法

      - 河道利用打捞船只在每天白天对河面漂浮物打捞保洁和巡逻，由船舶驾驶员驾驶船只从上至下或从下至上对河面进行循环巡逻，打捞人员随船，对发现的漂浮物进行及时打捞，并将打捞上船的漂浮物安全堆放于船舱中。

      - 船舱中存满垃圾或到下班时间停船时间时，将船开至停靠点卸下垃圾并定点堆放，要求垃圾堆放点在不影响道路通行和市容市貌的较隐蔽位置，并且利于垃圾装车转运。

      - 当天堆放的垃圾最迟次日，用自卸运输车将垃圾装车运至垃圾处理厂处理。

      - 打捞船只使用结束后停泊于河面上安全停靠点，并用钢绳锚固在河岸上的可靠锚固点上。

  - 水面保洁

    - 动力船清捞

      - 人员配备

- 船只作业配备一名专职船只驾驶员和一名打捞工人（船员必须会游泳，垃圾量大时配二名，如藻类大量繁殖季节）。

      - 总体要求

1）首次打捞时间9：00前完成；

2）及时拦截清捞河道垃圾，不得流入主河道；

3）按计划有序吊卸，每船（次）垃圾吊卸应15-20分钟内完成；

4）工作区内定时巡回保洁；

5）开航前，保洁船只的驾驶员、打捞员按各自岗位责职做好检查和准备工作，在值班人员指挥下，解掉缆绳，驶往作业水域；

6）进入作业水域后，慢速驾驶并进行漂浮垃圾打捞作业。驾驶员应配合打捞工员工，掌握好快慢节奏；

7）在打捞作业中，驾驶员要保持主机和各种专用机械运转正常，当装满漂浮垃圾后，返航至转运点。

8）垃圾转运完毕后，按规定清扫甲板上残留的垃圾，并用水冲洗干净，保持良好船容船貌。

9）除施救等特殊情况，禁止高速行驶。

      - 打捞船只出航前准备工作

1）舵系统的检查：每次保洁船出航前要检查舵链、滑车、滚筒等处。如发现有异物或转动不灵，应马上剔去异物注入润滑油，保持各部件运转正常，舵角指标器和舵件的方向、角度应保持一致。

2）安全设备的检查：保洁船配备的手提灭火器应放置于易取适当地方，并且保证其正常使用，消防桶不能移作他用，救生圈放在船舶两侧易于取用的地方，救生圈按船员数量定额配齐，存放于明显易见易取之处，并保持干燥，不做他用。

3）发动机、相关设备与常用工具的检查：检查四冲程舷外机运转是否正常，机油、水是否正常，缆绳配备齐全，并具有安全强度，堆放整齐，易于取用。竹篙、碰垫置于显见易取处，随时取用，保洁工具带齐。

4）船舶与人员配备的有关证件应有效、齐全。

      - 打捞员工作业程序

1）员工在工作区内，要先对作业区域大的废弃物进行打捞，而后再巡回打捞小件垃圾。

2）双手执打捞网，严禁单手操作。

3）在不适航河段清理时，捞网或其他清洁工具与被清理物之间应有一定角度，避免垂直作业。

      - 打捞船只航行要求

1）保洁船通过急弯时由于急弯曲率半径很小，航道宽度有限，以及水流作用，都会造成船只的偏移。通过急弯时应注意：

——上、下行船不应在弯道的下方等候下行船的通过。

——顺流时应控制好保洁船的船速，必要时撑篙配合。

2）通过浅水区。在航行中，如发现船底拖浅，船艉水色变混，船只发不规则的抖动或操舵失灵而造成偏舵，严重时产生船体倾斜，这些都是进入浅水区的征兆现象，当保洁船只装满垃圾时应特别注意。

3）保洁船通过狭窄河段时，狭窄河段流速大于宽广河段，且流向复杂，这时驾驶员应特别注意。

4）通过桥梁和通道时。桥梁和通道在高度上受到一定的限制。同时，由于过水断面减小，水流不畅，桥下流速增快，通过桥梁时必须了解通航桥梁和通道的高度、宽度和桥下水深及保洁船当时的具体情况，准确判断桥区的风向、水流，操舵时应用小舵角，要顾及前后，不能急回舵，以免摇摆否定而碰撞桥墩。

5）主航道有其他重吨位运输货船经过时，要在适当位置停泊并停止作业，等货船通过后，在开始作业，预防重吨位货车经过时引起的水流冲击。

    - 无动力船清捞

      - 人员配备

- 无动力船只作业配备2名打捞工（垃圾量大时配3名，如水藻大量繁殖季节），打捞员必须会游泳，必须经过培训且合格方可上岗。

      - 总体要求

1）首次打捞在早上 9：00前完成。

2）及时拦截清捞河道垃圾，不得让垃圾流入主河道。

3）每日定时巡回保洁。

4）开航前打捞员按岗位职责做好检查和准备工作，解掉缆绳，驶往作业水域。

5）进入作业水域后，慢速驾驶并进行漂浮垃圾打捞作业。

6）在打捞垃圾过程中，驾驶员要保持主机和各种专用机械运转正常，当装满垃圾后，返航至转动点。

7）作业船垃圾要按计划有序吊卸，每船（次）垃圾吊卸应在 15分钟内完成。

8）垃圾转运完毕后，按规定扫清甲板上的残留物并用水冲洗干净，保持良好船容船貌。

9）除施救等特殊情况外，禁止调整行驶。

      - 打捞保洁员作业程序

1）员工在工作区内，要先对作业区域大的废弃物进行打捞，而后再巡回打捞小件垃圾。

2）双手执打捞网，严禁单手操作。

3）不适航河段清理堤壁时，捞网或其他清洁工具与被清理物之间应有一定角度，避免垂直作业。

4）清理堤壁时需要梯子时，梯子应放平稳，一人扶稳梯一人爬梯，防止人员摔伤。

      - 人工清捞方案

1）人工清捞是在保洁船无法航行的河段或水位较低船无法航行的时候进行的作业，河道有部分滩涂和沿岸都需要人工清检作业。

2）员工在河道滩涂进行垃圾清捡前，必须穿好防水服，首先要探测淤泥的深浅，做好防护工作，准备齐全作业工具，如夹子，箩筐等。

    - 水生漂浮植物清捞

      - 设置预警水域

在河道周边水域漂浮水生植物流经、汇集的河道口设置预警观察站进行监测并进行拦截，当上游不能全部拦截打捞时，则每 4小时向下游片区主管通报1次水生植物聚集情况，提供数量、风向、流速等信息，为下游集中打捞及采取不同的打捞方式提供依据。

      - 设置清除打捞作业水域

在水生植物漂移聚集进入河道景观水域前，设置清除打捞作业水域，根据河势走向分别采取聚集打捞和囤集打捞作业方式将漂浮植物打捞起来。

1）聚集打捞作业

——作业区域：漂浮水生植物沿河道支流进入河道水域，在河道适于聚集打捞的河段水域，设置拦截打捞作业点，利用弯道或风向将水生植物拦截至打捞作业点进行聚集打捞，再用船只运至处置场地。

2）囤集打捞作业

——作业区域：漂浮水生植物进入河道景观水域之前的较宽河段，设置囤集作业区，利用风向、水流流向等自然条件，将水生植物导流至囤集作业区内集中打捞转运。

——作业工艺：用机动船慢速行驶将围栏作为斜线引缆，利用水流和风向将上游漂流的水生植物导流入囤集区内，使用作业船集中打捞后转运处理。经囤集、聚集打捞作业后，上游漂移下来的水生植物大部分被打捞起来，零星和小面积的聚集水生植物进入保洁作业水域，按照常规的清捞作业方式进行作业，以确保河道环境质量要求。

  - 陆域保洁

    - 滩地、坡地、堤防保洁

      - 用长竹扫把把道路中间和公共活动场所的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆。

      - 用胶扫把垃圾扫入垃圾斗内，然后倒进保洁三轮车。

      - 对有污迹的路面和场地用水进行冲洗。

      - 雨停天晴后，用竹扫把把路上的积水泥沙扫干净。

      - 用铲刀清除粘在地面上的香口胶等杂物。

      - 发现污水、污渍、口痰，须在半小时内冲刷、清理干净。

      - 沙井、明沟每月揭开铁篦盖板彻底清理一次。

      - 每月用水冲洗有污迹地面、墙身一次。

      - 清理河道沿线桥、涵、闸站等范围内垃圾、堆积物。

      - 清洁标准：路面无泥沙，无明显垃圾，无积水，无污迹。

    - 绿化带保洁

      - 清理打扫绿化带内果皮、纸屑、石块、烟头、棉签、枯枝落叶等垃圾杂物。

      - 清理非人为种植的，生长在河道岸坡、滩地、堤防，影响河道行洪安全的高杆草本植物及树木。拔除后及时收集到指定垃圾堆积地，等待清运。

      - 清洁标准:

- 1）每天早晨、上午、下午各清扫一次以上，每小时循环保洁一次，保持清洁干净。

2）目视无枯枝落叶，无果皮，无饮料罐，无3厘米以上石块等垃圾和杂物；

    - 河长制公示牌、警示牌、指示牌保洁

      - 备长柄胶扫把、抹布、清洁剂、梯子等工具。用扫把打扫装饰物上的灰尘，人站在梯子上，用湿抹布从上往下擦抹一遍；如有污迹用清洁剂涂在污迹处，用抹布擦抹，然后用水清洗。

      - 用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮清洁。

      - 有广告纸时，先撕下纸，再用湿抹布从上往下擦抹牌，然后用干抹布抹一次。

      - 巡查发现河长制公示牌、警示牌、指示牌有损坏时及时报水务部门

      - 清洁标准：清洁后检查无污迹、积尘。

    - 乱贴乱画、乱设的小广告保洁

      - 工作前检查作业车辆状况，检查工具、药水的装备情况，确保工作时有足够的工具及耗材使用。

      - 发现需清理的设施时，停放好作业车，需要三角梯施工时，把梯子放稳，有条件的用绳子把梯子捆住，确保作业安全。

      - 清理小广告时间根据乱张贴产生的高峰期，进行针对性的集中清理。

      - 下班后对设备进行保养，对材料损耗部分进行补充。

      - 清洁标准：发现小广告后及时进行刮擦清除，直至看不出清晰痕迹。无法清理的进行原色刷漆，做到同色覆盖，方块涂抹，不留痕迹。

  - 垃圾清运作业

    - 总体要求

      - 将船只和人工清捞的垃圾从垃圾装运点运到相应垃圾中转站。

      - 先分捡再装运。

      - 清运时不得撒漏。

      - 运输完毕后，垃圾桶及船只要清洗干净。

      - 垃圾要做到日产日清，不得积存过夜。

    - 垃圾中转码头（收集点）管理

      - 垃圾中转码头（收集点）必须由专人管理，垃圾日产日清，如垃圾较多影响垃圾存放时，可增加清运次数。

      - 保洁人员应负责垃圾中转码头（收集点）周围的卫生，保证垃圾中转码头（收集点）的垃圾存放齐整，地面无散落的垃圾。装运完毕及时清扫、清洗干净中转码头（收集点），并将保洁车及时放回指定位置。具体操作如下：

1）每天一次冲洗垃圾中转码头（收集点）地面,每两天对垃圾中转码头（收集点）进行消毒工作，且不少于一次防虫害。及时清理地面，确保地面干净无果皮纸屑、无污水。

2）必须保持中转码头（收集点）清洁干净，物品摆放整齐。

      - 负责记录垃圾的出站数量，专人负责登记垃圾的装车桶数核实并作详细记录。

      - 严禁将作业辖区外的垃圾混入。

      - 垃圾吊装点和压缩站的卫生标准

- 地面无散落垃圾、无污水、污渍；

- 垃圾做到日产日清；

- 所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生、四周无散积垃圾；

- 可作废品回收的垃圾应另行存放；

- 中转码头（收集点）应保持清洁无异味，每周应定时喷洒药水，防止发生虫害及污染。

      - 垃圾分拣

1）不同类别的垃圾，采用不同规格(主要是颜色)的胶袋来分装。

2）盛装分类垃圾的容器袋应易于处理，可降解。

3）垃圾分类的类别应根据处理设施的建议进度进行适当调整。收集时间(或清运周期)上，对不同类别垃圾，由于产出特性(产量，易腐度，水分等)的差别，可以区别对待。不可回收垃圾及可回收垃圾每日收一次，有害垃圾及时清运。

    - 河湖垃圾卸载转运作业

      - 船舶垃圾装卸操作步骤

1）移泊:是指保洁作业船在卸垃圾码头内，运用缆绳和竹篙或借助动力前后移动的操作。

——风流影响不大的情况下移泊，顺流可以采用溜放的方法，首先解去各缆绳，操舵稳住船艏方向，掌握与泊位的横距，备好缆绳、碰垫、竹篙，必要时备锚。接近泊位时，及时带上领水缆绳，将船留住再带妥其他缆绳。逆流时，可用撑篙完成移泊。

——急流情况：在急流情况下移泊，一般不宜采用溜放方法，应采用留缆或绞缆进行。顺流可以抛锚来稳住船身，缓慢速度，以利安全。

2）进出档操作：保洁船只进入或离开停泊位置的操作称为进出档。由于码头泊位条件，停泊船只大小、多少、长短及风向、潮流等等因素不同，情况比较复杂，保洁船只在出档操作中，要因地制宜选择安全、方便、省力、速度快的方法。

——进档：一般是以逆流为原则，在进档时，应通知外档船将下水一端的系缆解掉，并用内舵。必要时用篙交船撑开，达一定的角度后，进档船用绞缆

——系上码头或里档船上，绞拉上前，这时两边要放好碰垫。进档船要配合，高速船身，外档船要及时将领缆松驰，待船到达预定的位置时，系好各缆，外档船再收紧或系妥首、尾缆，完成作业。在平流情况下进档操作较为简便，让档船解掉各缆，用竹篙撑开，进档船用竹篙撑进或用缆绳拉进档位，再系妥各缆即可。

——出档：一般以顺流为原则，在出档时，应通知停靠的外档船将缆系于参码头或里档的船，解去下水系缆，出档船解去各缆，顺流下淌。外档船可操里舵，协助出档。必要时，出档船可绞缆出档，绞缆时注意两边碰垫。为控制下淌速度，可系吊缆留住，逐步松移。在平流情况下，出档船可根据周围环境，选择有利安全操作的一端出档。外档船可解掉或松弛出档一端的系缆，出档船可用竹篙或缆绳拉绞来完成出档。

3）掉头：保洁船只由于装卸作业的需要，在没有动力的情况下，可采用自行掉头。撑篙掉头：适用于流速较小或平流的河道。掉头时，要注意航道情况，周围环境和来往船只动态，在无碍他船只行驶时方可进行。若向左掉头，在船艏右舷用竹篙向左撑开，船艉左舷向右支撑，使船艏向左转来完成掉头作业。若向右掉头，其操作方法相反。在掉头操作中，如船有向前或向后的现象，呆用向前下篙或向后下篙操作方法，控制保洁船只向前或向后运动，并使保洁船只在原地回转。系缆掉头：适用在水深、流急或有风的情况下进行。逆流进，采用甩头的方法进行，解首缆，留尾缆，操外舵，利用水流的作用，将船艏扬开。等船艏扬开一定角度后，将尾缆由原来的里档换到外档系牢。顺流时，采用飞梢的方法进行。操作方法与逆流时相反。

4）卸载后，船只要立即移泊至清舱档位，进行清舱，清舱后舱内残留物，在机械卸点卸载，不得超过装载量的 2%；在人工卸点卸载，不得超过装载量的1%。

5）卸载结束后，对散落在甲板上的垃圾，要及时清扫、收集垃圾舱内，收紧绳攀和四周绳扣。如在夏季和连续暴雨后，还要抽吸舱内污水，送往专业单位处理。

      - 作业规范

1）所有船舶按操作规范将垃圾运送至码头。

2）垃圾运送至码头或卸载口要密闭运输，做到无垃圾散落，无沿河滑落。

3）船容船貌完好美观、干净整洁、标识规范。

4）在码头或中转站卸垃圾时，船只操作人员必须听从现场人员指挥，在卸垃圾平台卸完垃圾后，把船舶周边拖挂的垃圾清理干净方能离开卸垃圾平台。

    - 垃圾中转运输要求

      - 垃圾运输管理

1）垃圾收集运输全封闭，日产日清不落地。

2）不露天储存，不露天收集运输。

3）清运车保持车容整洁，标志清晰，按操作规程装卸，文明作业，车门喷印清晰的单位名称。

4）垃圾收集作业完成后，要车走地净、垃圾收集容器复位，摆放整齐。

5）保证辖区内无卫生死角，无积存生活垃圾。禁止敞开式转运，运输过程中无扬撒、拖挂、滴漏。垃圾压缩车加装污水收集装置且保持密封不泄漏，及时排净污水并于出站前关闭排污水口。

6）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛，距居民住宅较近垃圾站装运时，应避开早晨、中午时间，并减少噪声。

      - 作业规范

1）所有车辆进行分类编号，按交通规则和作业路线行驶，文明礼让。

2）垃圾运输车辆从起点至城镇垃圾处理厂或垃圾中转站过程中，要密闭运输，做到无垃圾散落、飘挂，无垃圾污水洒漏，无沿路乱倒垃圾。

3）车容车貌完好美观、干净整洁、标识规范。

4）严格执行进磅计量，索取计量单，服从检查指挥。

5）在垃圾处理厂卸垃圾时，垃圾运输车辆必须听从现场人员指挥，在卸垃圾平台卸完垃圾后，即予关闭复位车箱，并把车箱周边拖挂的垃圾清理干净方能离开卸垃圾平台。雨天平台泥泞时可在垃圾处理厂指定位置清理车箱周边拖挂的垃圾。

6）垃圾运输车辆离开填埋区（倾倒区）后必须依次减速通过车轮清洗平台，使车辆车轮自动清洗干净，同时再次检查确认车辆完全密闭后再上路。

    - 垃圾暂存处管理要求

      - 垃圾暂存处管理

1）垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2～3m内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

2）垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。

3）特殊垃圾的收集，必须用设有明显标志、能防止污染扩散的密封容器。

4）蝇、蚊孳生季节，垃圾收集站(点)，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应在允许范围内。

5）无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇。

6）生活垃圾应全部实行容器收集，有条件的地区，可实行分类收集。

7）实行分类、袋装收集的地区，将垃圾分类、袋装封闭后，定时投入收集容器内或放置于指定的收集点。

8）工业垃圾和建筑垃圾，必须与生活垃圾分开存放，分别收集。

9）收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾应直接送至指定的转运站或处置场。

10）地面(含天桥、地道)清扫的垃圾应及时收集和运输，不遗漏，不得堆放在路边。

      - 作业规范

1）保洁员在作业时间内穿着统一标志服装。

2）垃圾及时收集运输，做到日产日清。

3）规章制度上墙，文明作业，安全操作机械、设备。

4）垃圾中转站、垃圾方箱必须全天开放。

5）垃圾中转站内节约用水、用电，严禁内水外用、内电外接。

6）垃圾运输车辆，要密闭运输，禁止超高、超载，沿途遗撒。

- 应急反应

  - 为了保障河道的正常运营，制定各类管理应急预案，并针对各类预案进行实地演练，以确保当管理过程中出现各类紧急事件时，将事件所造成的不利因素减少到最少。针对直接涉及河道保洁服务的事件，当发生紧急事件时，将根据应急预案进行同一时间的自发反应和联动。

  - 河道卫生保洁类项目应急预案分类：

    - 恶劣天气类自然灾害应急预案

- 雪天应急预案、暴雨天气应急预案、大雾天气应急预案、大风天气应急预案、扬沙天气、高温、干旱、城市内涝灾害灾害。

    - 其他自然灾害

- 塌方应急预案、病虫害应急预案。

    - 事故类应急预案

- 交通事故应急预案、河面污染及液体泄漏应急预案、破坏设施应急预案、盗窃、抢劫应急预案、突发公共卫生事件等。

  - 突发事件应急抢险工作计划

    - 成立专门应急领导小组，以确保在 20 分钟内，使人员有组织的到达突发事件的现场。

    - 组建专职应急运输车队及船队，以确保突发事件中所需人员、设备、作业车辆、船只及时到位。

    - 制定专业应急方案，以确保在突发事件发生的最快速、有效地控制突发事件的事态发展。

  - 水域表面各种突发事件应急抢险措施

    - 突发性垃圾污染应急抢险措施

- 1）发现突发性大面积垃圾污染时，工作人员应立即向应急领导小组汇报。

- 2）应急领导小组接到通知后，应立即组织相关人员、车辆及船只，确保应急人员、船只及时到位。

- 3）应急人员到位后，立即组织船只人员打捞、清理垃圾、并弄清污染的来源，有效控制污染面积的扩大。

- 4）相关责任人根据情况安排支援工作，并立即上报水上环境卫生管理处，使上级管理机关能迅速到达事发现场处理情况。

5）污染现场清理工作完成后，应及时将工作情况记录在案。

    - 突发性溢油污染应急抢险措施

1）发现突发性大面积溢油污染时，工作人员应立即向应急领导小组汇报。

2）应急领导小组接到通知后，应立即组织相关人员、围油栏、浮油回收设备及船只，确保应急人员、船只及时到位。

3）应急人员到位后，立即组织船只人员清理溢油污染、并弄清污染的来源，有效控制污染面积的扩大。

4）在污染河段，布放围油栏设施、进行机械回收、用吸油材料吸油、特殊情况下用消油剂进行清理。

5）污染河段溢油清理，尽可能靠机械的方法将围控的浮油回收，回收时用撇油器、油拖把、吸油材料以及人工捞取。

6）现场指挥人员应密切注意浮油和清污作业的动态，制止在危险的条件下进行清污作业。

7）污染现场清理工作完成后，应及时将工作情况记录在案。

    - 保洁船只在航行过程中的突发性事件应急抢险措施

      - 航行过程中有人落水时的应急抢险措施

1）发现有人落水时，应立即呼救，并指明落水者位置。

2）抛下救生圈，在抛救生圈时，应抛在落水者的前面或水流上方附近水面，切不可对准落水者抛去以免击伤落水者。

3）立即减速或停船，向落水的一舷操满舵，摆开船尾防止螺旋桨打伤落水者。

4）派人在高处寻找落水者的位置。

5）鸣放有人落水警报信号，悬挂信号。

6）如果确定落水者已过船尾，立即倒车停船或掉头驶向落水者附近施救。

7）作好急救准备。

      - 航行过程中船只发生碰撞后的应急抢险措施

1）保持冷静，果断采取措施，切忌惊慌失措，尽力维护人员和船舶安全。

2）迅速了解碰撞部位的损坏情况，进水程度和航道环境。

3）立即组织人员进行堵漏抢险、泵水等工作，如进水严重，应迅速驶往最近的浅水安全地带，使船搁浅于滩上。

4）如破洞在吃水线附近，须设法把船倾斜，让破洞露出水面，避免河水不断涌入而造成沉没的危险。

5）立即通知有关部门进行救援和事故处理。

      - 航行过程中舵损坏时应急抢险措施

- 立即悬挂或显示失控信号。

- 选择安全地点抛锚。

- 根据当时情况进行抢修或迅速转换人工舵。

- 如本船无法修复，则要求其它船只救助。

      - 航行过程船中只发生搁浅时的应急抢险措施

- 立即停船或全速倒船。

- 派水手测深，以掌握航道水深。

- 在接近浅滩时，常出现跑舵现象，即向浅区操舵，使船尾离开浅位。

- 必要时抛尾锚制止前进，如水位较深可抛首锚，但应防止吃锚和拉断锚链。

      - 航行过程中船只触礁时的应急抢险措施

1）立即停船，了解触礁位置，检查船体损伤部位的程度，不间断地测量舱内水位变化，如发现有漏洞而本船尚能行动时，应迅速驶向附近浅水区搁浅。

2）在未清楚详细情况之前，切勿盲目进退或左右摆动，防止船体漏洞加大而导致事故扩大。

3）如发现进水，应迅速启动舱底泵排水，同时组织人员堵漏抢险，若破洞太大，无法堵塞，立即关闭该舱水密门。

4）如不能在短时间内自行脱险，而需要等待外援时，为了防止船体因风浪、潮流的冲击而摇摆时或移位，以致船体严重损伤或者沉没，必须设法固定好船位，同时应将破损部分先行堵塞妥善。

5）采取抢救措施无效时，应发出求救信号，请求他船援助，在确定无法施救时，则最后弃船（弃船之前要检查舱内是否有人）。

      - 航行过程中遇上雷雨大风时紧急应变抢险措施

1）把船只驶入河道河汊避风。

2）锚泊，选择上风及河床床质好，水深适当或遮蔽条件好的锚位，并抛上风锚、松出足够长度的锚链，抛锚后要密切注意船位的变化和风向流压的影响，备好主机、副机、随时用车配合抗风。

3）靠紧堤岸，选择没有礁石的堤岸靠上，有桩柱的应派人上岸，用缆绳将船系紧，或抛岸锚。

4）靠泊，选择适当的码头（趸船、驳船等）靠泊，注意系缆安全，并用车舵配合抗风。

5）搁浅，如情况紧急，有必要时选择泥沙床质的浅滩、将船驶上搁浅。

      - 航行过程船中船只机舱发生火灾时的应急抢险措施

1）关闭船通风机及自然通风口。

2）立即切断电源，关闭发电机及其运转设备。

3）关闭机舱所有燃油舱，柜的速闭阀，停止机车运转。

4）关闭机舱天窗及所有门窗。

5）将车钟放在‚完车‛位置，携带轮机日志，车钟记录薄等撤离机舱。

6）在确信机舱无人情况下，施放大型灭火装置，如二氧化碳或干粉等进行抢救，同时向外争取外援施救。

- 服务质量标准要求

  - 河（湖）道保洁作业标准要求

应符合表1的规定。

表1  河（湖）道保洁作业标准要求

| 作业地点 | 工作流程 | 工作标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河（湖）道两岸沿线 | 1、用竹扫把扫干净路面上的纸屑、烟头、瓜子壳、泥沙、塑料袋等杂物扫成堆。 2、用胶扫把把垃圾扫入垃圾铲内，倒进垃圾车内。 3、对有污迹的路面和场地用水进行清洗。 4、 雨停天晴后，用竹扫把把马路的积水、泥沙扫干净。 5、视情况用水对路面及广场进行冲洗。 | 路面无杂物、纸屑、烟头、沙土等垃圾、无积水、青苔、无污迹。 |  |
| 河长制公示牌、警示牌、指示牌 | 1、雕塑装饰物的清洁：用扫把打扫装饰物上的灰尘，人站在梯子上，用湿抹布从上往下抹一遍，如有污迹，用抹布反复擦抹，直至干净。 2、宣传栏的清洁：用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，抹干净宣传栏表面。 3、宣传牌、标识牌的清洁：有广告纸时先撕下纸后，用湿抹布从上往下擦抹牌，然后用干抹布抹一次。 4、公共墙面各无关广告纸、广告电话的清理 | 目视公共设施表面干净，无水迹、无灰尘，垃圾桶干净无异味，各种设施整洁，各外墙面无乱贴乱画。 | 如有高空作业、须两人以上人员协同作业 |
| 绿化带 | 1、用扫把及时清扫草地上的果皮、纸屑、烟头、落叶等垃圾。 2、对烟头，棉签、小石子，纸屑等用扫把不能扫起来的小杂物，弯腰用手捡入垃圾桶内。 3、在清扫草地的同时，仔细清理绿篱下面的枯枝落叶。 | 无大片落叶、纸屑、垃圾等杂物。 |  |
| 河湖水域 | 1、出发前应按各自职责做好各项工作准备与检查，检查船舶行驶性能是否良好，带齐必要的作业工具与容器。 2、作业人员应穿着统一工作服、穿着救生衣与防护用品、佩戴工号标志上岗作业。 3、进入作业区域后，保洁人员手持打捞工具，认真巡视四周水面，发现漂浮物后立即告知驾驶员减速行驶，并打捞漂浮物。捞起的垃圾应随时送入船舱。 4、在打捞拦漂设施前拦截的漂浮物时，应捞清全部漂浮物，并整理好拦漂设施。 5、对无法打捞入船的个体大重的漂浮物不应放弃，可用绳子将其系挂于船尾拖至装卸点吊出。 | 在打捞拦漂设施前拦截的漂浮物时，应捞清全部漂浮物，并整理好拦漂设施。 对无法打捞入船的个体大重的漂浮物不应放弃，可用绳子将其系挂于船尾拖至装卸点吊出。保持船舶甲板洁净，防止发生船舶行驶过程中垃圾散落河中。 |  |

  - 水域保洁质量目标

    - 水面清洁无漂浮物，河湖通畅。

    - 水面无影响河湖景观和行洪排涝的水生植物。

    - 桥墩、水闸周围水面无垃圾和漂浮物，禁止采取开闸放漂（防汛调度除外）。

    - 清捞的垃圾必须在指定地点上岸并规范处位置，禁止随意堆放或弃置,杜绝二次污染。

    - 水域保洁控制指标符合水域保洁控制指标规定。防汛调度、突发性事件等其他特殊情形除外。

  - 沿岸陆域保洁质量目标

    - 岸坡整洁，无垃圾。

    - 岸坡植被修剪整齐，无杂草。

    - 河湖沿线桥、涵、闸站等管理范围内无垃圾、堆积物。

    - 沿河水工建筑物等设施无乱贴乱画、乱设小广告。

    - 河湖沿线的警示牌、指示牌等设施保持清洁完好。

    - 陆域保洁控制指标符合陆域保洁控制指标规定。

  - 水域保洁控制指标

应符合表2的规定。

表2  水域保洁控制指标

| 保洁等级 | 静态水域控制 | 动态水域控制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每1000 m2水域水面漂浮物累计面积（m2) | 每1000m2水域水生植物 面枳（m2） | 每1000m3水域水面漂浮物累计面积（m2） | 每1000m2水域水生埴物面枳（m2） |
| A级 | ≤0.10 | 单处面积≤10且累计面积≤40 | ≤0.15 | 单处面积≤10且累计面积≤40 |
| B级 | ≤0.30 | 单处面积≤15且累计面积≤60 | ≤0.40 | 单处面积≤15且累计面积≤60 |
| C级 | ≤0.50 | 单处面积≤20且累计面积≤80 | ≤0.60 | 单处面积≤20且累计面积≤80 |

  - 考核内容

    - 保洁人员统一着装，文明作业，使用有统一标准的船只、保洁车，保持船况、保洁车良好，船容、保洁车整洁。

    - 应建立河道保洁自查和相关管理制度，各类资料规范齐全。

    - 河道保洁作业要求

- 1）河湖漂浮废弃物清理，A级河湖不少于每三天保洁一次，B级河湖不少于每四天保洁一次，C级河湖不少于每五天保洁一次；

- 2）岸坡、滩地、堤防垃圾及杂草清理，A级河湖不少于每天全面保洁三次，B级河湖不少于每天全面保洁两次，C级河湖不少于两天全面保洁一次。

    - 接受社会监督，对新闻单位曝光和市民投诉、巡查员反映的问题及时落实整改，并做到有记录有答复。

- 档案、记录管理

  - 日常点检记录、交接班记录、消毒记录、人力资源变更等，由物业人员每月收集装订，交公司项目部保管，保存期为合同约定期限。

  - 船只运行记录、巡检记录由项目部保管，保存期为合同约定期限。

  - 船只维修保养记录由工程部负责，确保按时维修，定期保养，保存期为合同约定期限。

_____________________