济宁市低压成套开关设备产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

随机在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取

1.4 抽样数量

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1 低压配电柜、动力柜、双电源检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布线，操作性能和功能 | GB/T7251.1-2013 |
| 2 | 开关器件和元件的组合 | GB/T7251.1-2013 |
| 3 | 内部电路和连接 | GB/T7251.1-2013 |
| 4 | 外接导线端子 | GB/T7251.1-2013 |
| 5 | 机械操作 | GB/T7251.1-2013 |
| 6 | 温升验证 | GB7251.1 第10.10条 |
| 7 | 电击防护和保护电路完整性 | GB7251.1 第10.5条 |
| 9 | 介电强度试验 |  |
| 9 | 电气间隙和爬电距离 | GB7251.1 第10.4条 |
| 10 | 成套设备的防护等级 | GB7251.2 第10.3条 |

表2 配电箱---检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布线，操作性能和功能 | GB/T7251.1-2013 |
| 2 | 开关器件和元件的组合 | GB/T7251.1-2013 |
| 3 | 内部电路和连接 | GB/T7251.1-2013 |
| 4 | 外接导线端子 | GB/T7251.1-2013 |
| 5 | 机械操作 | GB/T7251.1-2013 |
| 6 | 温升极限的验证 | GB7251.3 第8.2.1条 |
| 7 | 电击防护和保护电路的完整性验证 | GB7251.1 第8.2.4.1条 |
| 8 | 介电强度试验 |  |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | GB7251.1 第8.2.5条 |
| 10 | 防护等级验证 | GB7251.1 第8.2.7条 |
| 11 | 绝缘材料对内部电作用引起的 非正常热和着火的耐受能力验 证 | GB7251.3 第8.2.13条 |

注： 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则

GB7251.2 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压 成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。