# 济宁市防爆灯具产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2抽样基数

生产领域：抽查样品基数满足抽样数量即可。

流通领域：抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样范围

抽取同一规格型号、同一批次的产品。

1.4抽样数量(不同抽样领域抽样数量不同时，需分别列出)

生产领域：每种产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

流通领域：每种产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品

2 检验依据：

表1-防爆灯具

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 结构检查 |  | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1—2021 |
| 10 | 热剧变试验 |  | GB/T 3836.1—2021 |
| 11 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3—2021 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡 是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1标准依据

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。